لضبط التسامت shift  F12                                 الشاشة الرئيسية للجهاز بعد الفتح

لفتح الجهاز ( PROG  ON ) ولغلق الجهاز (PROG + USER  )

بعد ضبط التسامت CONT F1 للرجوع للشاشة الرئيسية

لفتح ملف جديد اضغط-FILE NAME –F2NOW –F1 CONT -JOB - MANAGE   STORE F1

لتخزين النقاط فى الجهازNEW- DATA F2  ثم كتابة اسم النقطة ثم كتابة X-Y-Z  ثم STORE  F1

لرؤية الاحداثيات او لاجراء التعديلات اضغط DATA ثم EDIT F3

لحذف بعض النقاط DEL F4

لحساب المسافة بين نقطتين اضغط PAGE  F6 ثم اسم النقطتين

لحساب مساحة منطقة اضغط PAGE  F6 مرة اخرى وافتح area جديد وسجل النقاط عليها

لفتح USER جديد خاص بالمشروع افتح Manage sets- configuration – cont F1 -  اسم user – F1 store

الشاشة الاولى user  اضغط cont  F1                          شاشة اختيار اللغة ثم CONT  F1

شاشة اختيار Units وبها وحدة المسافة والزاوية ويمكنك      - اختيار وضعية الزاوية مثل ان يكون الانحراف (0) فى

التغير حسب عملك مثل الزاوية (400  او 360 ) وهكذا         اتجاه الشمال (Direc Ref )

المسافة ( المتر او القدم او البوصة )                                - زاوية المنقلة على المستوى الافقى (v-display: elev

وحدة الانحدار grade  V/H الزاوية الراسية على الافقية      angle  )

اذا كانت الزاوية 400 لابد ان تكون Angle unit 4 D        - تسجيل الزاوية بعد المسافة (v-angle : hold after dist                                                                               )

بعد ضبط اختيارتك اضغط cont F1                              - نظام القياس متيامن  او متياسر (متياسر)

Face I : HZ-Driv left

شاشة ضبط الوقت والتاريخ ثم cont  F1                      نظام الكتابة على الجهاز (Grid format : E, N )

خاص ب GPS Geodetic Format

ثم اضغط Cont  F1

لعمل ترتيب البينات من حيث ظهورها على الشاشة الرئيسية عند العمل ويمكن عمل mask 4 (Define ) ولتغير الترتيب اضغط (Dmask F3 )ويتم التغير حسب المستخدم

- السطر الاول لا يتغير الخاص ب ( ID )

عند الضغط على Deflt  F5 سيعطيك الترتيب الخاص بالجهاز والمصمم عليه ثم Cont F1 للحفظ

الجهاز لا يعمل بالاكواد ولابد ان يكون                          هذة الشاشة الخاصة بترقيم النقاط    وتكون   Survey pts                                            quick code :never    خاصة بترقيم الرفع المساحى, اما AUTO pts يكون

بها عند عمل الجهاز اتوماتيك وكذلك للخطوط والمساحات

هذة الشاشة الخاصة بدرجة الحرارة والضغط الجوى            - هذة شاشة Geos ppm الخاصة بالمقاس ولابد ان يكون

ونسبة الرطوبة والمعدل الناتج عنهم (وهذا حسب الجو)        1 لان اى تغير بالزيادة او النقصان عن الواحد سيؤثر على

ثم اضغط  PAGE F6                                                العمل المساحى (للتصفير اضغط ppm=0 F5 )

ثم اضغط  PAGE F6

وهذا معدل ثابت 0.13 على الارض و0.17 على           - نوعية الرصد على عاكس EDM type :Reflector IR

الماء اضغط cont  F1 للحفظ                                 - نوعية القياس EDM Mode :standard (دقيق ) وهناك

سريع fast  - متكرر tracking – متوسط average

- نوعية العاكس المستخدم Reflector

- لوهناك عاكس جديد وليس موجودعلى الجهاز تعمل له

اضافة (Add , constant )

- متابعة العاكس (Automation ) لايعمل None

الرصد يكون على سنتر العاكس ATR

يبحث ويعمل على سنتر العاكس LOCK

بعد الضبط اضغط CONT  F1 للحفظ

المدة التى يبحث فيها الجهاز عن العاكس (Predict for )        نطاق البحث ولابد ان يكون OFF

1-3-5 اذا تم الحجب عن الجهاز                                       اضغط PAGE  F6 للاستمرار

عدم بحث no search : after prediction

اوبحث فى محيط الجهاز power search

اضغط cont F1 للحفظ

تحديد المحتوى للبحث من حيث الزاوية الافقية والراسية                   شاشة خاصة ب Offset  ولابد ان تكون صفر

ثم اضغط CONT  F1  للتخزين (ثابت الجهاز Deflt F5 )            - ثم cont F1 للحفظ

شاشة ثابتة للجهاز لا تتغير الااذا كان هناك اتصال         المفاتيح الخاصة او الساخنة وهى سريعة الاجابة Hot keys

ب GPS  اضغط CONT  F1 للحفظ والاستمرار       وهى من F7 الى F12 وهى ان توظف كل مفتاح لوظيفة خاصة

مثل F8 Mgmt Data للدخول على الملف مباشرة وهكذا

يمكنك توظيف المفاتيح حسب رغبتك او Deflt F5 حسب

الجهاز ثم page  F 6 للاستمرار

هذة المفاتيح مثل السابقة ولكن + Shift وهى من           هذة قائمة User وهى تسع مفاتيح من 1 الى 9 اى بمجرد

F7 الى F10 فقط ويمكن التوظيف حسب الرغبة           الضغط على User ثم اى رقم من 1الى 9 يعطيك الوظيفة

اضغط PAGE  F6 للاستمرار                                الخاصة به مباشرة حسب توظيفك للارقام . cont F1 للتخزين

شاشة خاصة ب Lights                                              انارة الشاشة Display

- الرصد يتم بالليزر  on  : Red laser                            - اضاءة الشاشة screen I llum

- عبارة عن اشارات تخرج من الجهاز اثناء التوقيع ويعرف    - اضاءة المفاتيح key I llum  ولك الاختيار ان تكون

منها المساعد فى اى اتجاه يتحرك  Laser Guide              مضاءة بمفردها او تكون مضاءة مع الشاشة وهذا الافضل

- انارة الشعرات Recticule  اثناء الليل                           - عملية مسح وتسخين للشاشة فى الضباب Heating

- اضغط page  F6 للاستمرار                                      اضغط page  F6 للاستمرار .

- شاشة الصوت  Beeps (امكانية تشغيل الاصوات )           - شاشة الكتابة Text

- الرسائل التحذرية warning Beeps :                           - المدة الزمنية للجهاز اثناء الكتابة  key Rpt Delay:

- صوت المفاتيح اثناء الضغط key Beeps:                      - نظام الكتابة على الجهاز :Alpha mode

- صوت خاص بالزاوية الافقية عند الانتقال من ربع الى اخر   - نوعية الخط : Deflt omum .( cont F1 للحفظ )

عملية الفتح والغلق للجهاز

- اختيار الشاشة التى يتم الفتح عليها Start screen: main menu لك الاختيار والافضل main menu

- طريقة الغلق power Down :with confirmation or Directly (ظهور رسالة او يغلق مباشرة )

- اثناء العمل ان يظل مفتوح او يغلق اوتوماتيك ان لم تلمسه لمدة معينة

- Auto power Down Behaviour mode : Rema in on or turn off                                             اضغط cont F1 للتخزين

وبذلك يكون تم عمل User خاص بك وبمشروعك ويمكنك فى اى وقت التعديل به عن طريق :

Managm ثم sets  configuration ثم تختار اسم User ثم اضغط EDIT F3 وقم بالتعديل

- لحساب مساحة منطقة معينة على الجهاز مباشرة :         اكتب اسم المساحة ID ونوع الخط ثم Store F1

اضغط Managm ثم Data ثم cont F1 ثم New F2      ثم Edit F3

ثم ADD F2 للنقاط المطلوبة ثم CONT  F1 للتخزين    - لمعرفة المساحة اضغط Page  F6 الى General ) )

- برنامج الرفع المساحى (Survey )

يتم الدخول للبرنامج عن طريق الشاشة الرئيسية رقم (1)او من program ثم survey  وهذة الشاشة الاولى بعد الفتح

ويتعرف الجهاز من خلالها على اسم الملف job  ثم coord system لابد ان تكون none وايضا codelist ثم config set وهو اسم User الذى تعمل عليه ثم نوع العاكس (Reflctor  ) واذا كان هناك عاكس جديد (ADD )

* لوكنت تريد ان يعمل الجهاز دستومات فقط اضغط cont F1 مباشرة

اما اذا كنت تريد العمل على النقاط المساحية فانه يتم عمل SETUP للجهاز اضغط F3

شاشة الدخول لعمل Setup للجهاز اولا اسم الملف Fixpoint job  ثم الطريقة المستخدمة فى العمل Method وهناك

خمسة طرق :

- Know Azimuth هذة الطريقة عندما يكون لديك نقطة معلومة وانحراف مثل (0 او 90 )

- Know BS point عندما يكون لديك نقطتين معلومتين الاحداثيات . (الافضل والادق )

- ori&Ht Transfr لو هناك اكثر من نقطة معلومة الاحداثيات وتريد التوجيه عليهم جميعا .

- Reaection  الوقوف فى اى مكان غير معلوم وهناك اكثر من نقطة معلومة الاحداثيات .(بعد التوجيه CALC F5 )

-   Reaection  Helmertخاصة مع GPS .

ثم Station coord :frm fixpoint job ( احداثيات النقطة المحتلة ستؤخذ من نفس الملف وهذا الافضل )

ثم current scale :1 (المقياس ولابد ان يكون 1 كما علمنا من قبل ) اضغط cont  F1 للتخزين

شاشة كتابة اسم ID النقطة المحتلة وارتفاع                ثم اكتب اسم نقطة Backsigh to   ثم Dist  F2 لمعرفة قيمة

الجهاز ثم CONT  F1 للتخزين                            الخطا ثم SET F1 للتثبيت وبذلك يكون الجهاز جاهز للرفع

هذة الشاشة تكون جاهزة للرفع المساحى ثم اكتب ID للنقطة المرفوعة عن طريق Dist F2 للرصد ثم REC F3

للتسجيل فى الملف او ALL F1 للرصد والتسجيل

* برنامج التوقيع

يتم الدخول للبرنامج عن طريق الشاشة الرئيسية منProgram ثم 8-Stakeout ثم cont F1 ثم عملية Setup F3

وهى نفس عملية الرفع المساحى السابق (Survey  )

بعد التوجيه يمكن توقيع اى نقطة كل ما عليك ان تكتب      لا فرق بين هذة الشاشة والسابقة الافى وظائف المفاتيح كل ما

اسم النقطة ثم cont  والجهاز يصفر نفسه اوتوماتيك         عليك فعله وانت فى الشاشة السابقة اضغط Shift ستتغير

ثم Dist  F2 لمعرفة المسافة المطلوبة للرجوع او التقدم     الوظائف وهذا لو عندك انحراف ومسافة وتريد توقيعهم

يمكنك رفع اى نقطة وانت فى نفس البرنامج عن طريق      اضغط Mstak F3 واكتب الانحراف والمسافة ثم CONT .

Survy F5 وتسجيلها ثم الرجوع للتوقيع من Esc .

برنامج GOGO

يتم الدخول للبرنامج عن طريق Program  ثم 3-Gogo    - برنامج Inversc وهو يحسب المسافة والانحراف بين

ثم cont F1 ثم cont مرة اخرى وبه ثلاثة برامج               اى نقطتين .

برنامح Traversc يعمل على حساب احداثيات اى نقطة عن طريق نقطة معلومة عن طريق انحراف ومسافة ثم calc F1 ثم Store F1 للتخزين او Stake F5 (ثم shift posi )  للتوقيع (هذة طريقة Azimuth )

نفس البرنامج ولكن طريقة Angle Right حساب            - برنامج Intersection وله اربعة طرق هم :

احداثيات نقطة تكون عموديةعلى الخط بمسافة معلومة         - تقاطع نقطتين عن طريق انحرافين Brng –Brng

ثم نفس الخطوات السابقة فيما بعد .                                – تقاطع انحراف النقطة الاولى مع مسافة للنقطة الثانية

التى تمثل نصف قطر الدائرة .(Brng-Dist )

- تقاطع نقطتين عن طريق مسافتبن وهما تقابل الدائرتين فى نقطتين (Dist-Dist )

- تقاطع خطين حيث يمثلان اربعة نقاط ويتم التقاطع فى نقطة يتم حسابها (By points )

لنقل الملفات من جهاز Total الى الكمبيوتر :

- بعد توصيل الكابل من الجهاز الى الكمبيوتر افتح برنامج Leica Geo سيظهر لك رسالة اضغط close ثم اضغط New واكتب اسم الملف الجديد فى المستطيل  Project Name ثم ok سيتم فتح الملف الجديد الذى سينزل عليه الاحداثيات .

- اضغط Tools واختار Data Exchange Manage سيفتح لك شاشة من جزئين الجزءالايمن خاص بالكمبيوتر والايسر بجهاز Total .

- احتار من Total (Serial Ports  ) ثم افتح Com 2 ستجد ان الجهاز فتح نفسه وان لم يفتح اعد المحاولة مع Com 1 .

- اختار بعد ذلك CF – card(system 1200) ثم اختر Objects ومنها Jobs ستجد انه تم فتح جميع الملفات الموجودة على Total  .

- انتقل الى الجزء الايمن واختار Files وافتح New folder على اى مكان D مثلا .

- اختار الملف المراد نقله من اليسار الى New folder عن طريق Copy و Paste بعد نقل Data الى الملف الجديد اغلق شاشة  Data Exchange Manage .

- اختار Raw Data من قائمة Import  فى الشاشة الرئيسية وبالتالى سيفتح لك شاشة بها اسم الملف الذى تم نقله اضغط Import  ثم اضغط Assign ثم Close سيظهر لك الملف كاملا من حيث النقاط وتوقيتها ولرؤية اللوحة اضغط View /Edit .

- لتصدير الملف الى الاكسل يتم عمل Save As للملف ويكون امتداده

- CSV(comma delimited*.csv)

لنقل الملفات من الكمبيوتر الى جهاز Total  :

- بعد توصيل الكابل من الجهاز الى الكمبيوتر افتح برنامج Leica Geo سيظهر لك رسالة  اضغط close ثم اضغط New واكتب اسم الملف الجديد فى المستطيل  Project Name ثم ok    سيتم فتح الملف الجديد الذى سينزل عليه الاحداثيات .

- بعد فتح الملف اضغط كليك يمين واضغط New Point سيظهر لك جدول اكتب رقم النقطة واحداثياتها ثم Ok ليتم تخزينها وهكذا مع جميع النقاط حتى النهاية .

- بعد الانتهاء من تدوين النقاط يتم عمل Save As للملف ويكون امتدادهCSV(comma delimited*.csv)

- يتم غلق هذة الملف ثم اضغط Tools واختار Data Exchange Manage سيفتح لك شاشة من جزئين الجزءالايمن خاص بالكمبيوتر والايسر بجهاز Total .

- اختار من الجزء الايسر واختار Serial Ports  ثم Com 2 ثم CF – card(system 1200 ثم اختار File ستجد من ضمن محتوايته Data .

- انتقل للجزء الايمن الخاص بالكمبيوتر واظهر الملف المراد ارساله الى Total حيث يتم عمل Copy له ثم Paste على Data وبذلك تم نقله الى الجهاز .

لفتح الملف الجديد على الجهاز :

- افتح الجهاز واختار 4 Convert من الشاشة الرئيسية ثم Cont  ثم اختار

I Data to job  2 Import AscII/GS ثم Cont يفتح لك شاشة بها

تصدير الملف Import : Ascii Data  - تحديد اسم الملف From File (حدد اسم الملف المرسل )

- ثم ارسال الملف على ملف اخر او فتح ملف جديد To Job (لعمل ملف جديد للنقاط الجديدة اضغط Enter يفتح لك الملفات الموجودة اختار New واكتب الاسم الجديد ثم Cont وبذلك تم تثبيت الملف .

(Header: None )

الشاشة الخاصة بفتح الملف الجديد المنتقل الى الجهاز

هذة الشاشة لابد ان تكون رئيسية عند كتابة احداثيات النقاط فى الملف الجديد