### СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ,

#### ИХ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ

Слесарные работы – обработка металлов, обычно дополняющая станочную механическую обработку или завершающая изготовление металлических изделий соединением деталей, сборных машин и механизмов, а также их регулировкой.

Слесарные работы выполняются с помощью ручного или механизированного слесарного инструмента  или на станках.

Ни одна машина, механизм или прибор не могут быть собраны без участия слесаря, по этой причине слесари-универсалы стали подразделяться по видам работ: слесари-сборщики, слесари-ремонтники, слесари-инструментальщики, слесари по ремонту приборов и т.д.

Всех слесарей объединяет единая технология выполнения операций, к которым относятся разметка, рубка, правка и гибка, резка металла, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепка, шабрение, распиливание и припасовка, притирка и доводка, пайка, лужение и склеивание.

При изготовлении или обработке изделий из металла слесарным способом важнейшие слесарные операции производятся обычно  в определенном порядке, в котором одна операция предшествует  другой. Цель всех операций состоит  в придании куску металла, заготовке, изготовленной вчерне заготовке формы, размера и состояния поверхности  в соответствии чертежу, которые должно иметь готовое изделие. Более грубая обработка всегда предшествует более тонкой.

Точность обработки и изготовления детали

Детали машин и их отдельные элементы изготавливаются с различной степенью точности, в зависимости от характера соединения. В слесарном деле имеются следующие понятия характеризующие точность – квалитет, посадка, допуск, шероховатость.

Квалитет (степень точности)- ряд допусков, характеризующийся постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров установленного диапазона. Количество квалитетов – 19:

- 0; 1-; 1  -  для концевых мер;

- 2 – 5  -  для калибров, особо точных изделий;

- 6 –12  -  для наиболее распространённых видов соединения;

- 13 – 17  -  для неответственных и свободных размеров.

Посадки бывают с зазором, натягом, переходные.

1. Посадки с зазором применяются для подвижных и неподвижных соединений:

- H/h (скользящие) – соединение подлежит частой сборке и разборке;

- H/g, G/h (движение) – для подвижных и неподвижных соединений, имеющих гарантированный зазор;

- H/f, F/h (ходовые), H/e, E/h (легкоходовые) – для обеспечения свободного вращения и возвратно-поступательных движений.

2. Посадки с натягом применяются для неразъёмных соединений.

- H/u, U/h, H/x, H/z – тяжёлопрессовые;

- H/z, H/s, H/t – среднепрессовые;

- H/n, P/n – легкопрессовые.

3. Переходные посадки применяются для неподвижных соединений, разборка которых осуществляется при небольших усилиях.

H/n, N/n – глухие

-   для редко разбираемых соединений

- H/m, M/n - тугие

Допуск – это предел, ограничивающий предельные значения отклонения.

Существуют следующие виды допусков формы и расположения поверхностей: допуск формы, допуск расположения, суммарный допуск формы и расположения.

Знаки видов допусков формы и расположения приведены в таблице.

| Группа допуска | Вид допуска | Знак |
| --- | --- | --- |
| Допуск формы | Допуск прямолинейности |  |
|  | Допуск плоскостности |  |
|  | Допуск круглости |  |
|  | Допуск цилиндричности |  |
|  | Допуск профиля продольного сечения |  |
| Допуск расположения | Допуск параллельности |  |
|  | Допуск перпендикулярности |  |
|  | Допуск наклона |  |
|  | Допуск соосности |  |
|  | Допуск симетричности |  |
|  | Позиционный допуск |  |
|  | Допуск персечения осей |  |
| Суммарный допуск формы и расположения | Допуск радиального биения Допуск торцевого биения Допуск биения в заданном направлении |  |
|  | Допуск полного радиального биения Допуск полного торцевого биения |  |
|  | Допуск формы заданного профиля |  |
|  | Допуск формы заданной поверхности |  |

В следующей таблице приведены примеры обозначения на чертежах допусков формы и расположения.

| Вид допуска | Условное обозначение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Допуск прямолинейности | 0.01 | Допуск прямолинейности образующей конуса 0.01 мм |
|  | Ø 0.08 м | Допуск прямолинейности оси отверстия Ø 0.08 мм (допуск зависимый) |
|  | 0.25 0.1/100 | Допуск прямолинейности поверхности 0.25 мм на всей длине и 0.1 мм на длине 100 мм |
|  | 0.05 0.01 | Допуск прямолинейности поверхности в поперечном направлении 0.05 мм, в продольном – 0.01 мм |
| Допуск плоскостнос-ти | 0.1 | Допуск плоскостности поверхности 0.1 мм |
|  | 0.1/100х100 | Допуск плоскостности поверхности 0.1 мм на площади 100х100 мм |
| Допуск круглости | 0.02 Ø | Допуск круглости вала 0.02 мм |
|  | 0.02 | Допуск круглости конуса 0.02 мм |
| Допуск цилиндричности | 0.04 Ø | Допуск цилиндричности вала 0.04 мм |

Шероховатость – совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделяется на базовой длине. Обозначается знаком          , над которым ставится высота неровностей.

Рабочее место слесаря

Основное оборудование рабочего места слесаря – верстак с установленным на нем тисками. Верстак представляет собой специальный стол для выполнения слесарных работ. При слесарных работах для удержания и закрепления обрабатываемых предметов на верстаке устанавливают верстачные тиски. В слесарном деле употребляют тиски стуловые, параллельные и ручные.

Параллельные тиски называются так, потому что их подвижная губка при раскрывании тисков перемещается параллельно неподвижной губке в любом положении. Размеры тисков определяются шириной их губок, которая колеблется от 60 до 150 мм. Правильность установки – локоть на тиски, расправленные пальцы касаются  подбородка.

Набор необходимого рабочего инструмента слесаря

Слесарные  молотки — инструмент для ударных работ. Изготавливают двух типов: с квадратным бойком и круглым. Молоток состоит из ударника и ручки.

- круглые № 1 ÷  6      200 ÷ 1000 гр.

- квадратные № 1 ÷ 8     50 ÷ 1000 гр.

Материал молотка: ст. 50, 40Х, У7, У8. Рукоятку делают из твердых пород дерева (кизила, рябины, клена, граба, ясеня, березы).

Конец, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным или металлическим клином.

Вес молотка: 400 ÷ 500;   600;    800.

Длина ручки:      350;        380;    430.

Зубило — применяют для удаления рубкой слоя металла с поверхности обрабатываемых деталей, для разрубания на части заготовок, для вырубания заготовок из листового материала и т.д. В зубиле различают три части – рабочую, среднюю, ударную.

Угол заострения зубила выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала (металла):

- твердые материалы (тв. сталь, бронза, чугун)   70

- средней твёрдости (сталь)                                    60

- мягкие материалы (латунь, медь)                        45

- алюминий                                                               35 

L = 100, 125, 160, 200       h = 5, 10, 16, 20

Твердость рабочей части НВС 53-59,  боёк 35-45.

Изготавливаются из ст. У7А, У8А, 7ХО, 8ХО.

Крейцмейсель — отличается от зубила более узкой режущей кромкой, предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т.п. Для вырубания профильных канавок – полукруглых, двугранных и др. применяются канавочники.

Материал и заточка та же, что и у зубила.

Напильники --- тоже являются режущим инструментом. Они различаются по профилю, видам и роду насечки и по размерам.

По профилю напильники подразделяются на плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, специальные.

По виду насечки различают напильники драчевые, личные, бархатные.

По роду насечки различают напильники с одинарной (простой) и двойной насечкой.

Размеры напильников от 75 до 500 мм. Материал У8 ÷ У13,   ШХ6, ШХ9, ШХ15.

Шаберы – представляют собой стальные полосы прямоугольного или трехгранного сечения с режущими кромками на одном конце. Это режущий инструмент, предназначенный для окончательной обработки плоских и криволинейных поверхностей. Применяются в тех случаях, когда необходимо получить хорошо пригнанные  поверхности сопрягающихся деталей. Материал  У12 — У12А .

Отвертки – употребляются для завинчивания и отвертывания винтов и шурупов.

Гаечные ключи – простые и раздвижные – применяются для отвинчивания гаек и болтов.

Контрольно-измерительные приборы

Масштабная линейка – применяется для измерений наружных и внутренних линейных размеров.

Точность измерения  - ±0,5 мм.

Размеры - 150, 300, 500, 1000.

Материал - У7, У8.

Штангенциркуль – применяется для более точного определения наружных и внутренних линейных размеров.

Точность измерения – ±0.1 мм.

Кронциркуль и путномер – служат для измерения линейных размеров, с последующим их отсчетом  масштабной линейкой.

Материал - У7, У8.

Точность измерения - ±0,5 мм.

Угольники – применяются для проверки наружных и внутренних прямых углов.

Угломеры – применяются для разметки  различных углов.

Плоскостная разметка

Выполняется  обычно на поверхностях плоских деталей и заключается  в нанесении на заготовку контурных параллельных и перпендикулярных линий, окружностей, дуг, углов, осевых, линий, разнообразных геометрических фигур по заданным размерам или контуров различных отверстий по шаблонам.

Пространственная разметка

Трудность пространственной разметки заключается в том, что приходится не просто различать отдельные поверхности детали, расположенные в различных поверхностях и под различными углами друг к другу, а увязывать разметку этих отдельных поверхностей между собой.

Инструмент для разметки

- разметочные плиты;

- чертилки  (У10, У12);

- кернер;

- циркули;

- рейсмас;

- угломер;

- штангенциркуль;

- молоток;

Перед разметкой:

- очистить поверхность;

- изучить чертеж;

- определить базовые поверхности.

Рубка металла

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента (зубила, крейцмейселя) и ударного инструмента (слесарного молотка), с поверхности заготовки, детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

Положение тела  к тискам — 45º.

Зубило берется на расстоянии 15 – 20 мм, от конца ударной части.

Молоток берется правой рукой за рукоятку на расстоянии 15 – 30 мм, от конца.

Техника безопасности

Мероприятия по технике безопасности заключаются в правильной организации рабочего места и использовании в работе только исправного инструмента. При организации рабочего места особое внимание обратить на то, чтобы все вращающиеся части станков и механизмов, а также детали с выступающими частями должны иметь защитные ограждения.

До начала работы – надев спецодежду,  проверить чтобы у нее не было свисающих концов.

- проверить слесарный верстак, тиски;

- подготовить рабочее место, удалив все посторонние предметы, заготовить,  разложить  в соответствующем порядке требуемый для работы инструмент, приспособления, материалы;

- проверить исправность инструмента, правильность его заточки и заправки;

- проверить исправность оборудования, на котором придется работать, и его ограждение.

Во время работы:

- прочно зажимать  в тисках деталь;

- опилки с верстака, стружку со станка удалять только щеткой;

- при рубке металла установить защитную сетку, работать только в защитных очках;

- не пользоваться случайными подставками или неисправными приспособлениями;

- не допускать загрязнения одежды керосином, маслом, бензином.

По окончании работы.

- убрать рабочее место;

- уложить инструмент, приспособления, материалы;

- во избежании самовозгорания промасленных тряпок, убирать их в специальные металлические  ящики.