ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление – это свойство проводника препятствовать свободному перемещению электронов, при протекании электрического тока.

Разные проводники обладают разным электрическим сопротивлением.

Сопротивление обозначают буквой R:

R=UI.

За единицу сопротивления принимают сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 В сила тока равна 1 А. Единица сопротивления названа омом (Ом).

Причиной сопротивления является то, что электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решётки, при этом усиливается беспорядочное движение электронов, что мешает их упорядоченному движению.

Чем длиннее проводник, тем с большим числом ионов взаимодействует на своём пути электрон, тем соответственно больше его сопротивление R.

Понятно, что сопротивление должно зависеть от рода вещества проводника, так как сила взаимодействия между частицами у разных веществ различна.

Опытным путём было установлено, что сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от материала, из которого сделан проводник.

Зависимость сопротивления проводника от материала характеризуется величиной, называемой удельным сопротивлением вещества.

Удельным сопротивлением вещества называется сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Удельное сопротивление обозначается буквой ρ.

Если l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения, тогда сопротивление проводника выражается формулой:

R=ρlS.

Единица измерения удельного сопротивления вещества – 1 Ом•м. Часто используют такую единицу, как 1Ом⋅мм2м, так как площадь поперечного сечения проводника удобно выражать в квадратных миллиметрах.

Электрический ток

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Для того чтобы существовал электрический ток, необходимо наличие:

- свободных носителей электрических зарядов;

- электрического поля.

Носителями электрического заряда обычно являются свободные электроны и ионы. За на правление тока условно принято направление движения, противоположное движению носителей отрицательных зарядов. На практике в электрических цепях ток всегда направлен от «+» к «-» источника. Силой тока называется величина, равная заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за 1 с:

I=qt.

Единица силы тока называется ампер (А). По определению понятия силы тока, при которой через поперечное сечение проводника за 1 секунду проходит заряд в 1 кулон.

Если сила тока в проводнике постоянна по величине и направлению, то ток называется постоянным. Если же величина силы тока и его направление изменяются, то такой ток называют переменным.

Различные действия электрического тока, такие, как нагревание проводника, магнитные и химические действия, зависят от силы тока. Но для того, чтобы получить возможность управлять током в цепи, нужно знать, от чего и как он зависит. Такая зависимость была установлена экспериментально Георгом Омом в 1827 году. Закон Ома формулируется следующим образом: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению участка.

I=UR

- математическая запись закона Ома для участка цепи.

# Последовательное соединение проводников

Последовательным называют такое соединение, при котором конец одного проводника соединяется с началом другого (рис. 1).

R1                     R2                   R3

I1                      I2                      I3

## Рис.1

При последовательном соединении проводников:

- Сила тока во всех последовательно соединённых проводниках одинакова:

I1=I2=I3.

- Напряжение на концах участка цепи равно сумме напряжений на каждом проводнике:

U=U1=U2=U3.

- Сопротивление участка цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников:

R=R1+R2+R3.

# Параллельное соединение проводников

Параллельным называют соединение, при котором концы всех проводников соединяются в один узел, а начала в другой (рис. 2). Для всех узлов сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла, следовательно, I = I1 + I2 + I3+ …

## R1       I1

I          a                   R2       I2      b

R3      I3

Рис. 2

Формула расчёта эквивалентного сопротивления n соединённых параллельно одинаковых резисторов выглядит следующим образом:

R=R1n.

Если параллельно соединено два различных сопротивления, то формула для расчёта имеет вид:

1R=1R1+1R2     ⇒    R=R1R2R1+R2.

### Закон Ома для полной цепи

Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в состав которой входят внешнее сопротивление R и источник тока (рис. 3).

R

I

r

-   +

Рис. 3

Функция источника тока  состоит в том, чтобы в процессе прохождения тока поддерживать постоянную разность потенциалов Δφ на своих полюсах. Под действием разности потенциалов по резистору R будет идти постоянный ток.

Энергетической характеристикой источника тока является электродвижущая сила (ЭДС) Е.

Е=IR+Ir.

Произведение силы тока на сопротивление участка цепи часто называют падением напряжения на этом участке. Таким образом , ЭДС равна сумме падений напряжений на внутреннем и внешнем участках замкнутой цепи. Обычно это выражение записываю так:

I=ER+r.

Эту зависимость опытным путём получил Г. Ом, и называется она законом Ома для полной цепи и читается так: Сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи.

При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, следовательно, может быть измерена вольтметром.

# Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа является следствием закона сохранения количества электричества, согласно которому в узле заряд одного знака не может ни накапливаться, не убывать. Кроме того, первый закон Кирхгофа – это, по существу, закон сохранения энергии для электрических цепей. Его можно сформулировать следующим образом.

Сумма всех токов, приходящих к узлу электрической цепи, равна сумме всех токов, выходящих из этого узла. Иначе, алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

I=0.

Применительно к узлу, показанному на рис. 4, первый закон Кирхгофа можно записать так:

I1+I3−I2−I4=0.

I3                        I4

I2                     I1

Рис. 4

Второй закон Кирхгофа применяют к замкнутым контурам. Он может быть сформулирован следующим образом:

Алгебраическая сумма напряжений на сопротивлениях участков замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС источников, входящих в контур:

I⋅r=E.

Применительно к контуру, показанному на рис. 5, второй закон Кирхгофа можно записать так:

I⋅r1+I⋅r2+I⋅r3=E1+E2−E3.

I            r1            E1           r2           E2          r3            E3

Рис. 5

# Электрическая ёмкость

Электроёмкостью уединённого проводника С называется физическая величина, равная заряду, который надо сообщить проводнику, чтобы его потенциал изменился на 1 вольт.

C=qϕ.

Единица измерения электроёмкости – фарад (Ф). 1 фарад – это очень большая ёмкость. Такой ёмкостью обладает шар радиусом 9∙1011 см.

На практике применяются единицы во много раз меньшие, чем фарад. (1 мкФ = 10-6 Ф, 1 пФ = 10-9 Ф, 1 нФ = 10-12 Ф).

Известно, что все заряды, сообщённые проводнику, распределяются по его поверхности, независимо от того, полый он или сплошной. Значит, электроёмкость не зависит от массы проводника и от материала, а зависит от формы и величины площади поверхности проводника.

# Мощность и работа электрического тока

Чтобы определить работу электрического тока на каком-либо участке цепи, нужно напряжение на этом участке умножить на заряд, прошедший по нему. Обозначив работу А, получим:

A=U⋅q,

учитывая, что

q=I⋅t.

Можно получить другую формулу:

A=U⋅I⋅t.

Работа измеряется в джоулях (Дж).

Так как мощность – это работа, произведённая за единицу времени, можно записать:

P=At,

где Р- мощность тока. Измеряется она в ваттах (Вт).

Работа электрического тока равна A=U⋅I⋅t, следовательно, мощность можно выразить следующим образом:

P=U⋅I.

Если мощность измерена в ваттах, а время в секундах, то работа получается в джоулях. На практике работу тока чаще измеряют в других единицах: ватт-час (Вт∙ч), киловатт-час (кВт∙ч).

1 кВт∙ч = 3600 Дж.

Для измерения работы электрического тока используют счётчики. Такие счётчики установлены в квартирах.

##### Полупроводники

Полупроводники – это вещества, удельное сопротивление которых убывает с повышением температуры, наличия примесей, изменения освещённости. По этим свойствам они разительно отличаются от металлов. Обычно к полупроводникам относятся кристаллы, в которых для освобождения электрона требуется энергия более 1.5 – 2 эВ. Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью.

В идеальном кристалле ток создаётся равным количеством электронов и дырок. Такой тип проводимости называют собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещённости) собственная проводимость проводников увеличивается. На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные.

Донорная примесь – большей валентности. При добавлении донорной примеси в полупроводнике образуются лишние электроны. Проводимость станет электронной, а полупроводник называют полупроводником n-типа. Например, для кремния с валентностью n = 4 донорной примесью является мышьяк с валентностью n = 5. Каждый атом примеси мышьяка приведёт к образованию одного электрона проводимости.

Акцепторная примесь – это примесь с меньшей валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее количество «дырок». Проводимость будет дырочной, а полупроводник называют полупроводником р-типа. Например, для кремния акцепторной примесью является индий с валентностью n = 3. Каждый атом индия приведёт к образованию лишней дырки.

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах p-n-перехода. При приведении в контакт двух полупроводниковых приборов р-типа и n-типа в месте контакта начинается диффузия электронов из n-области в р-область, а «дырок» из р в n-область. Этот процесс будет не бесконечный во времени, так как образуется запирающий слой, который будет препятствовать дальнейшей диффузии электронов и «дырок».

р-n-контакт полупроводников обладает односторонней проводимостью: если к р-области подключить «+» источника тока, а к n-области “-“ источника тока, то запирающий слой разрушится и р-n-переход будет проводить электрический ток. Электроны из области n пойдут в р-область, а «дырки» из р-области в n-область. В случае обратного подключения ток равен нулю.

Так, если к р-области подключить «-» источника тока, а к n-области «+», то запирающий слой расширится.

Полупроводниковый диод (рис. 6) состоит из полупроводников р и n-типа. Достоинством полупроводникового диода являются малые размеры и масса, длительный срок службы, высокая механическая прочность, высокий КПД, а недостатком – зависимость его сопротивления от температуры. Основное применение полупроводникового диода – в качестве выпрямителя тока.

p               n

+                         -

#### p-n-переход

#### Рис. 6

Вольтамперная характеристика диода представлена на рис. 7, а простейшая схема однополупериодного выпрямителя с полупроводниковым диодом показана на рис. 8.

Iпр

 Uвх                                           Uвых

Uпр

Рис. 7                                                        Рис. 8

Uобр

Uвх                             Rн             Uвых

рабочая

зона

Iобр

а)                                                               б)

# Рис. 9

Стабилитроны – это полупроводниковые диоды, принцип работы которых основан на том, что при обратном напряжении на p-n-переходе в области электрического пробоя напряжение на нём изменяется незначительно при значительном изменении тока. Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжений и используются в параметрических стабилизаторах напряжения, в качестве источников опорных напряжений.

Вольт-амперная характеристика стабилитрона, условное обозначение в схемах и простейшая схема стабилизации постоянного напряжения с помощью стабилитрона показаны на рис. 9 (а, б).

В радиоэлектронике применяется ещё один полупроводниковый прибор: транзистор, который был изобретён в 1948 году. В основе транзистора лежит не один, а два р-n-перехода (рис.10).

Э                         К      Э                        К

Э        p       n      p        К    Э        n       p       n        К

Б                                 Б

Б                                          Б            p-n-p-проводимость  n-p-n-проводимость

а)                                          б)                                    в)                               г)

# Рис. 10

###### Средняя область кристалла называется базой, а две крайние области кристалла называются коллектором и эмиттером. Основное применение транзистора – это использование его в качестве усилителя слабых сигналов по току и напряжению. Транзисторы на электрических схемах обозначаются, как показано на рис. 10 (в, г).

При включении транзистора в схему один из его выводов делают общим для входной и выходной цепей, поэтому схемы бывают: с общей базой (ОБ) (рис. 11, а); с общим эмиттером (ОЭ) (рис. 11, б); с общим коллектором (ОК) (рис. 11, в).

Iэ                   Iк

IК                                                IЭ

IБ                                                IБ

UэБ                                    UкБ                                            UЭК                                                                  UЭК

IБ                                 UБЭ                   IЭ                                  UБК                             IК

а)                                                       б)                                                в)

# Рис. 11

Наибольшее применение имеет схема включения с общим эмиттером. Схема включения с общей базой имеет ряд недостатков и используется реже.